南通市体育运动学校训练教学等场所安防监控

设施维修升级项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市体育运动学校

二〇二五年七月

目录

第一章   竞争性磋商公告

第二章   竞争性磋商须知

第三章   项目需求

第四章   评审方法和程序

第五章   合同授予

第六章   合同主要条款

第七章   质疑提出和处理

第八章   响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

- 项目概况

- 南通市体育运动学校训练教学等场所安防监控设施维修升级项目的潜在供应商应在南通市体育局官网获取采购文件，并于2025年8月11日14时（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：南通市体育运动学校训练教学等场所安防监控设施维修升级项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：7.5万元

最高限价：7.5万元，响应报价超过限价的为无效响应报价。

采购需求：80路硬盘录像机、枪式摄像机、半球摄像机、火点检测专用一体机、交换机、相关管线等监控设备，对训练教学等场所监控进行改造、安装和完善。具体内容详见文件第三章项目需求。

合同履行期限：签订合同之日起30个工作日内完成本项目，并经验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取磋商文件

时间：自本公告发出之日起至2025年8月11日14时。

地点：南通市体育局官网

方式：自行下载

有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市体育局官网”发布的信息或更正公告。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年8月11日14时（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地点：南通市体育运动学校图文信息中心5楼502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2025年8月11日14时（北京时间）。

2、地址：南通市体育运动学校图文信息中心5楼502会议室（南通市崇川区港盛路499号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：南通市体育运动学校

采购单位联系人：陈老师

联系电话：0513-85606673

第二章 竞争性磋商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

- 1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

- 2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

- 3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

- 4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

- 五、响应文件的密封及标记

- 1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

- 2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

- 3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

- 【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、磋商报价

- 1、本项目不接受任何有选择的报价。

- 2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

- 3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

- 4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

5、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备的成本、包装、运输、现场安装调试费、维修费、人工费、管理费、利润等；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保修期（保修按国家强制标准、厂家标准服务或业主规定的保修服务执行）、售后服务等一切费用。

- 6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

- 7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人不退回。

2、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

八、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场勘查联系人：吴老师，电话：18962951144

九、履约保证金

无。

十、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十一、未尽事宜

- 无

第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后成交商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

一、项目名称

南通市体育运动学校训练教学等场所安防监控设施维修升级项目。

二、服务地点：南通市体育运动学校（崇川区港盛路499号）

三、项目需求

学校教学楼教室，图文楼内实验室、多功能教室，汽车充电车棚等场所进行监控维修改造。具体需求如下：

1、教学楼20间教室内前后各安装1台半球摄像机，图文楼生物实验室、化学实验室、音乐教室、美术教室、书法教室、物理实验室内前后各安装1台半球摄像机，心理咨询室内安装1台半球摄像机。共计53台。

2、教学楼南北走廊，共计4层，每层北段各安装1台枪式摄像机朝南照，其他训练场馆区域维修更换6台枪式摄像机，共计10台。

3、学校西侧汽车停车棚内安装3台火点检测专用摄像机。

4、新增1台80路8盘位硬盘录像机，配置8块10T监控硬盘，以保证本次60个点位监控存储30天。

5、根据以上点位要求及现场施工改造情况，配置2台24口POE千兆交换机、2台8口POE千兆交换机、2个光模块、3个防雷模块、1套墙柜等设备。

6、本次项目监控点位所需的电源线、光纤跳线、室内外网络线（需使用六类）、PVC管材、摄像机支架等辅材由供应商根据监控点位安装情况自行考虑，本项目为交钥匙工程。

6、详细需求清单

| 序号 | 产品名称 | 产品关键参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式摄像机 | 详见“设备参数要求” | 10 | 台 |
| 2 | 半球摄像机 | 详见“设备参数要求” | 53 | 台 |
| 3 | 火点检测专用摄像机 | 详见“设备参数要求” | 3 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 详见“设备参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 接口：SATA 6Gb/s；转速7200rpm；256MB缓存； | 8 | 块 |
| 6 | 24口POE交换机 | 24口千兆口+1个千兆电口+1个千兆光口，整机最大供电370w | 2 | 台 |
| 7 | 8口POE交换机 | 8口千兆口+1个千兆电口+1个千兆光口，整机最大供电110w | 2 | 台 |
| 8 | 光模块 | 千兆单模单纤1.25G-20-1310-E | 2 | 块 |
| 9 | 防雷模块 | 二合一防雷/24V/塑壳 | 3 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 10米LC-LC单模光纤光纤跳线 | 自行考虑 | 根 |
| 11 | 墙柜 | 9U墙柜 | 1 | 台 |
| 12 | 室内网络线 | 非屏蔽六类网络线 | 自行考虑 | 米 |
| 13 | 室外网络线 | 非屏蔽六类防水网络线 | 自行考虑 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 室内电源线 | 自行考虑 | 米 |
| 15 | PVC管 | 20mm pvc管 | 自行考虑 | 米 |
| 16 | 辅材 | 自行考虑 | 1 | 项 |
| 17 | 施工集成 | 自行考虑 | 1 | 项 |

根据学校需求，本次新增的所有监控设备须接入学校现有监控系统平台（品牌为天地伟业），画面调试正常；布防、火点报警监控需按要求完成设置，处于正常检测状态；在安防系统中根据人员类别设置相应监控查阅权限。增加的设备可以是原品牌或市场上知名主流品牌。如选用非原设备品牌，需确保能实现相应功能并完全兼容于现有监控平台，以保证监控系统正常运行，同时设备参数不得低于本次招标所要求的参数。

四、设备参数要求：

（一）硬盘录像机

1.	应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘，可共接入8块SATA接口硬盘。

2.	支持最大接入路数应不少于80路。

3.	带宽总资源应不低于960M（接入带宽640M，转发带宽320M）。

4.	应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像。

5.	应支持接入音频编码格式为G.711a、G.711u、ADPCM、AAC的摄像机。

6.	应具有2个100M/1000M自适应以太网口，2个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，2个HDMI接口，2个VGA接口，一对JACK音频输入/输出、一路BNC音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，一个eSATA接口，内置风扇；

7.	★应支持同时预览4路12MP（5520×2400）、6路8MP（4096×1800）、8路6MP（3840×1680）、9路5MP（2880×1620）、12路4MP（2688×1520）、16路3MP（2304×1296）、24路1080P（1920×1080）、48路720P（1280×720）、80路4CIF（704×576）分辨率通道（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）。

8.	★应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80画面（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）；

9.	应可同时支持单路倒放，正放不少于4路12MP（5520×2400）的视频图像或6路8mp（4096×1800）的视频图像或9路5MP（2880×1620）的视频图像或12路4MP（2688×1520）的视频图像或16路3MP（2304×1296）的视频图像或16路1080p（1920×1080）格式的视频图像或16路720p（1280×720）的视频图像或16路4CIF（704×576）的视频图像

10.★当发生报警时，应可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）；

11.可自适应显示器分辨率进行图像显示；

12.★2路HDMI显示输出的分辨率可设置为800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz)、2560*1440(30Hz/60Hz)、2560*1600(60Hz)、3840*2160(30Hz/60Hz) （需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）；

13.1路VGA显示输出的分辨率可设置为800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz)。

14.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）；复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。

15.应支持ONVIF协议/GA/T1400协议和GB/T28181协议，可通过ONVIF协议接入H.265编码格式的前端设备；可一键激活并添加局域网内前端设备；

16.应可以管理高空抛物摄像机，支持高空抛物算法设置、接收报警信息、查看抛物轨迹，支持检索报警图片、导出报警信息报表。

17.应可以管理火点测温摄像机，支持火点测温算法设置，接收报警信息、查看温度及规则显示、支持检索报警图片，导出报警信息报表。

18.应可以管理主动智能摄像机，支持人、车、颜色、声音及多维组合算法设置，接收报警信息、支持检索报警图片，导出报警信息报表。

19.应可以按特征值信息、通道报警信息进行人脸的统计，并将统计结果以列表、柱状图、折线图等方式进行展示；人脸统计结果支持导出电子表格。

20.应支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、警戒、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人脸检测、违章停车、车位看守、客流量统计、人脸统计、车牌识别、安全帽检测、联动跟踪、全景跟踪等智能分析设置。

21.数字音频的质量、与数字视频的同步能力应满足使用要求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前；视音频信号的失步时间应≤1s。

22.存储空间应与设备（系统）的总资源相适应，总记录时间（或存储总容量）应在产品标准中明确规定，并在技术文件中明示；应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能。

23.应支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/ICMP/IGMP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/NTP/SMTP/

SSL/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/RTSP/RTP/RTCP/ARP/NAS等网络协议

（二）枪式摄像机

1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器一体摄像机

2、★最低照度：彩色：≤0.0005lx；黑白：≤0.0002lx（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

3、焦距：4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选

4、应具有不少于2颗红外灯和2颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度应支持自动和手动调节

5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于50米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色

6、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持不少于1路报警输入、1路报警输出

7、★应具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式应支持自定义配置内同步／黑白／彩色／定时四种类型，应支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，应能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，应能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭。（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

8、★支持不少于50路视频同时进行浏览（配合NVR进行）（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

9、★应支持智能行为分析功能，应能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

10、★应支持主动智能功能，支持不少于四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

11、★智能场景人员检测：应支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

12、★智能场景车辆检测：应支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；，车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

13、★智能场景区域颜色检测：应支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，应支持在监控画面中取色（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

14、★智能场景声音检测：应支持高音量／低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍	（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

15、★应支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

16、★应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF卡、本地客户端；支持不小于512GB TF卡；支持TF卡热插拔	（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

17、★同一静止场景相同图像质量下，在 H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

18、★应支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户。访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

19、应能在DC（12V土30%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC 12V反向输出，外壳防护等级≥IP67

（三）半球摄像机：

1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机

2、★最低照度：彩色：≤0.0005lx；黑白：≤0.0002lx（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

3、焦距：2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选

4、应具有不少于1颗红外灯和1颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度应支持自动和手动调节

5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离不少于15米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色

6、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持不少于1路报警输入、1路报警输出

7、★应具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式应支持自定义配置内同步／黑白／彩色／定时四种类型，应支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，应能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，应能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭	（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

8、★支持不少于50路视频同时进行浏览（配合NVR进行）（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

9、★应支持智能行为分析功能，应能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

10、★应支持主动智能功能，支持不少于四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

11、★智能场景人员检测：应支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

12、★智能场景车辆检测：应支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；，车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

13、★智能场景区域颜色检测：应支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，应支持在监控画面中取色（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

14、★智能场景声音检测：应支持高音量／低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

15、★应支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

16、★应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF卡、本地客户端；支持不小于512GB TF卡；支持TF卡热插拔（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

17、★同一静止场景相同图像质量下，在 H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

18、★应支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户。访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

19、应能在DC（12V土30%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC 12V反向输出，外壳防护等级≥IP67

（四）火点检测专用摄像机：

1、不低于1/2.7英寸CMOS传感器一体摄像机

2、可见光通道主码流分辨率不低于5MP（2880x1620）；热成像通道主码流分辨率不低于720P（1280x720）

3、最低照度：彩色≤0.0002lx(可见光通道，F=1.6,快门速度1s,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白≤0.0001lx(可见光通道，F=1.6,快门速度1s,黑白模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征。

4、应具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出，应内置MIC和扬声器

5、★信噪比≥60dB，宽动态≥120dB（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

6、★具有2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于50米处所摄车辆或人体目标的轮廓；具有2颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节。（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

7、★最大支持50路视频同时进行浏览(配合NVR进行)（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

8、★支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等。（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

9、★支持烟火检测模式设置为指定火点、指定烟雾、火点或烟雾、火点且烟雾、吸烟检测；支持检测灵敏度阈值可设； 指定烟雾检测模式下，设备应能对距离设备1m～18m范围内，尺寸≥0.1m×0.1m的烟雾进行检测；指定火点检测，设备可对距离设备1m～18m范围内，尺寸≥0.1m ×0.1m的火点进行检测；火点或烟雾检测，设备可对距离设备1m～18m范围内，尺寸≥0.1m ×0.1m的火点或者烟雾进行检测；火点且烟雾检测，设备可对距离设备1m～18m范围内，尺寸≥0.1m ×0.1m的火点且烟雾进行检测；支持报警联动录像、抓拍、开关量报警输出、警戒音、白光输出（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

10、★应能通过把浏览器在热成像画面中设置点测温(可显示设定点的探测温度)、线测温(可显示设定线段上最高温度、最低温度及平均温度)、面测温(可显示设定区域额最高温度、最低温度及平均温度);最多可设置不少于12种规则任意组合搭配（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

11、★视频分辨率、帧率：

1）可见光通道：

PAL制：25fps(2880×1620,2688× 1520,2560×1440,2304×1296)

NTSC制：30fps(2880×1620,2688×1520,2560×1440,2304×1296)（需提供公安部检验报告证明或国家认可的有检测检验资质的检测机构出具的检测报告）

2）热成像通道：

PAL制：25fps(1280×720,704×576,640×480,352×288)

NTSC制：25fps(1280×720,704×480, 640×480,352×240)

12、支持外接温湿度传感器后，应能在预览画面中显示温湿度信息视频

13、当监控画面中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，应能进行报警提示，并联动录像/抓拍/报警输出/警戒音/白光

14、应具有GB/T 28181-2016、GA/T 1400-2017、Onvif平台接入设置选项

15、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电

16、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67

- 五、现场踏勘：

供应商若需踏勘现场的，请自行踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场设备情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。（现场勘查联系人：吴老师，电话：18962951144）

六、服务期限

签订合同之日起30个工作日内完成本项目维修，并经验收合格。

七、保修期限

保修期：本项目设备质保期1年，一年内出现故障，供应商须在24小时内响应，48小时内修复。

八、其他

维修、更换的设备可以是原品牌（天地伟业）或选择市场上知名主流品牌。但在使用过程中如出现因品牌兼容性问题或故障，成交方需无条件更换为原设备品牌，确保监控系统正常运行。

九、付款方式

签订合同，完成本项目并经验收合格交付使用后支付100%的合同价款。成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

第四章 评审方法和程序

- 一、采购人组织磋商

1、本次竞争性磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于总人数的2/3。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合相关部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

- 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为80%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为20%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 四、综合评分评审标准

（一）技术分：80分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术 参数要求 | 28分 | 以需求文件中描述的参数指标为依据，投标单位须如实对所供设备参数进行响应，评委根据相应材料进行评分，满分28分。 （1）带“★”号技术参数为重要参数，需提供技术偏离表和技术参数中要求的佐证材料（如有），有负偏离的或未提佐证材料的每项扣1分，扣完为止； |
| 2 | 投标单位实施人员能力 | 10分 | 1、投标单位拟派本项目的项目经理持有信息系统项目管理师证书的得2分，没有不得分。 2、本次项目拟派的实施团队成员有高空作业证、低压电工证、售后服务工程师证、网络工程师证的，有一个证书得2分。一人多证不重复计分。本项合计8分。 提供以上人员就职近三个月中任一个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 实施方案 | 28分 | （1）对本项目建设设备的了解程度（6分）： 对设备了解详细、内容全面，完全符合项目需求得6分； 对设备了解基本合理、描述一般，基本符合项目需求得3分；对设备描述欠缺、部分符合项目需求的得1分，不提供不得分。 （2）实施方案（6分）： 方案内容详细、实施方案完整、方式切实可行、全面，完全响应需求得6分； 方案内容较细致全面、合理、描述较为详细，较符合项目需求得3分； 方案内容基本合理、描述一般，基本符合项目需求得1分； 不提供不得分。 （3）人员配置及现场管理方案（6分）： 拟派实施技术人员多，职责分工明确，现场管理方案全面清晰、科学合理，符合或优于项目需求，得6分； 拟派实施技术人员人数一般，职责分工较明确，现场管理方案较全面清晰、较科学合理，基本符合项目需求，得3分；拟派实施技术人员人数少，没有职责分工，现场管理方案简单笼统，部分符合项目需求得1分； 不符合项目需求或未提供的不得分。 （4）进度计划及保证措施（5分）： 计划合理、可行，可操作性强，完全响应需求得5分； 计划基本全面合理、描述一般，基本符合项目需求得3分； 计划描述欠缺、存在实施难度和不可操作性的得1分，不提供不得分。 （5）质量保证措施（5分）： 措施全面、合理、可行，可操作性强，完全响应需求得5分；较细致全面、合理、描述较为详细，得3分； 基本合理、描述一般1分； 不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 6分 | （1）售后服务保障措施、人员配置方案及应急方案（4分） 方案措施全面清晰、科学合理，符合或优于项目需求，得4分； 方案措施较全面清晰、较科学合理，基本符合项目需求，得2分； 方案措施简单笼统，不符合项目需求或未提供的不得分。 （2）质保期外服务承诺。（2分） 质保期满后，每延长一年质保期得1分，最多得2分。 |
| 5 | 类似业绩 | 8分 | 供应商自2022年6月1日（以合同签订日期为准）起承接过类似项目业绩的，每提供1个得2分，最高得8分。 注：响应文件中须提供有效的业绩合同扫描件或复印件并加盖公章，没有不得分。 |

- 注：供应商提供以上所需相关证明材料的复印件，并加盖公章。成交供应商，应做好提交以上证书相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

（二）商务报价分：（20分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。

五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在南通市体育局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格、且收到成交供应商合格发票的，由采购单位按相关财务规定办理支付手续。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第三章。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章 合同主要条款

采购单位（下称甲方）：

成交供应商（下称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及南通市体育运动学校训练教学等场所安防监控设施维修升级项目。采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   服务概况

项目名称：训练教学等场所安防监控设施维修升级项目

- 服务地点

南通市体育运动学校（崇川区港盛路499号）

第三条   服务内容

学校教学楼教室，图文楼内实验室、多功能教室，汽车充电车棚等场所进行监控维修改造。具体需求如下：

1、教学楼20间教室内前后各安装1台半球摄像机，图文楼生物实验室、化学实验室、音乐教室、美术教室、书法教室、物理实验室内前后各安装1台半球摄像机，心理咨询室内安装1台半球摄像机。共计53台。

2、教学楼南北走廊，共计4层，每层北段各安装1台枪式摄像机朝南照，其他训练场馆区域维修更换6台枪式摄像机，共计10台。

3、学校西侧汽车停车棚内安装3台火点检测专用摄像机。

4、新增1台80路8盘位硬盘录像机，配置8块10T监控硬盘，以保证本次60个点位监控存储30天。

5、根据以上点位要求及现场施工改造情况，配置2台24口POE千兆交换机、2台8口POE千兆交换机、2个光模块、3个防雷模块、1套墙柜等设备。

6、本次项目监控点位所需的电源线、光纤跳线、室内外网络线（需使用六类）、PVC管材、摄像机支架等辅材由供应商根据监控点位安装情况自行考虑，本项目为交钥匙工程。

6、详细需求清单

| 序号 | 产品名称 | 产品关键参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式摄像机 | 详见“设备参数要求” | 10 | 台 |
| 2 | 半球摄像机 | 详见“设备参数要求” | 53 | 台 |
| 3 | 火点检测专用摄像机 | 详见“设备参数要求” | 3 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 详见“设备参数要求” | 1 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 接口：SATA 6Gb/s；转速7200rpm；256MB缓存； | 8 | 块 |
| 6 | 24口POE交换机 | 24口千兆口+1个千兆电口+1个千兆光口，整机最大供电370w | 2 | 台 |
| 7 | 8口POE交换机 | 8口千兆口+1个千兆电口+1个千兆光口，整机最大供电110w | 2 | 台 |
| 8 | 光模块 | 千兆单模单纤1.25G-20-1310-E | 2 | 块 |
| 9 | 防雷模块 | 二合一防雷/24V/塑壳 | 3 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 10米LC-LC单模光纤光纤跳线 | 自行考虑 | 根 |
| 11 | 墙柜 | 9U墙柜 | 1 | 台 |
| 12 | 室内网络线 | 非屏蔽六类网络线 | 自行考虑 | 米 |
| 13 | 室外网络线 | 非屏蔽六类防水网络线 | 自行考虑 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 室内电源线 | 自行考虑 | 米 |
| 15 | PVC管 | 20mm pvc管 | 自行考虑 | 米 |
| 16 | 辅材 | 自行考虑 | 1 | 项 |
| 17 | 施工集成 | 自行考虑 | 1 | 项 |

根据学校需求，本次新增的所有监控设备须接入学校现有监控系统平台（品牌为天地伟业），画面调试正常；布防、火点报警监控需按要求完成设置，处于正常检测状态；在安防系统中根据人员类别设置相应监控查阅权限。增加的设备可以是原品牌或市场上知名主流品牌。如选用非原设备品牌，需确保能实现相应功能并完全兼容于现有监控平台，以保证监控系统正常运行，同时设备参数不得低于本次招标所要求的参数。

第四条 服务期限

签订合同之日起30个工作日内完成本项目维修，并经验收合格。

第五条 服务要求

1、供应商升级更换的所有配件须符合技术参数要求。

2、供应商应安排熟悉该型号/系列设备且具有专业维修能力的技术人员实施维修操作。

3、供应商严格遵守采购人各项外来人员的规章制度和安全规程。供应商自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，供应商应负责本合同项下全部维修、保养、运输、更换等工作的安全，由维修、保养、运输、更换等工作产生的全部安全责任均应由中标商承担。除非采购人过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由中标商承担，尤其是维修、保养、运输、更换等工作所引起的人员事故及损失，由成交供应商承担。

4、供应商在服务期间不得损坏采购人财产。如因供应商维修工作的疏忽或不当造成采购人设备损坏的，由供应商承担全部维修及赔偿责任。

5、合同履行期间内，供应商若未能履行或未能及时履行维修工作，采购人有权扣除相应的维修改造费用。

第六条 合同总价款

1、本合同项目总价款为            元整（￥        元）。

响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备的成本、包装、运输、现场安装调试费、维修费、人工费、管理费、利润等；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保修期（保修按国家强制标准、厂家标准服务或业主规定的保修服务执行）、售后服务等一切费用。

2、如遇服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第七条 款项支付

1、本合同所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

- 签订合同，完成升级改造项目并经验收合格交付使用后支付100%合同价款。乙方须按甲方要求提供正式发票。

- 款项由乙方按甲方单位相关财务规定办理支付手续，付款时限、流程等都依从规定。以上付款均不计利息。

第八条 履约保证

无。

第九条 甲乙双方责任

1、甲方责任：

（1）为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

2、乙方责任：

（1）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。如甲方因此被诉讼或仲裁，由此产生对的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、仲裁费、差旅费由乙方承担。如甲方因此承担了赔偿责任或行政处罚，有权向乙方追偿。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（2）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（3）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十条 质量保证和验收

1、质量要求按行业标准执行。服务期内若甲方发现存在不合格情况，可随时通知乙方进行整改，乙方需整改到位，否则应承担相应的法律后果。

2、验收：

（1）维修改造完成后，乙方以书面形式向甲方提出验收申请。甲方接到申请后原则上在5个工作日内组织验收，并出具验收报告。验收报告为结款必备依据之一。

（2）若甲方在验收过程中发现质量不符合约定的，以书面方式将情况及处理方式通知乙方；乙方应该收到甲方书面异议后【7】日内整改完毕，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、质保期：

监控及配套设施保修期  年，  年内出现故障，乙方须在24小时内响应，48小时内修复。

第十一条 违约责任

1、乙方原则上必须自己完成合同内容，不得自行分包；如确实需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意，否则，甲方有权解除合同。

2、根据乙方的服务响应速度和问题处理效果等事实情形，如果甲方认为乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不认真履约，服务明显不到位，甲方可送达书面材料予以提醒警告；如果送达后【3】日内乙方无整改或整改后服务仍不能明显改善，视为乙方违约，乙方应按日承担违约金（每日违约金=成交价÷成交价对应服务时长中的总天数，结算时从甲方应付项目价款中扣除），直至乙方整改合格之日为止；若甲方送达第【2】次书面材料之后【10】日内，乙方仍拒不整改或整改不合格，甲方有权解除合同。

第十二条 提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向项目所在地申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

3、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等。

第十四条 合同生效及其他

1、成交通知书、投标文件、磋商文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章及代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。

4、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

（以下无正文，本页为签章页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

地址：                                 地址：

开户银行：                             开户银行：

收款人：                               收款人：

银行账号：                             银行账号：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第七章 质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（壹正贰副制作、密封）：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2、供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。提供营业执照复印件。

3、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

4、供应商认为其他需提供的材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

- 二、技术响应文件（壹正贰副制作、密封）

- 供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制响应文件。以下投标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

- 1、商务技术正负偏离表；

- 2、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

- 3、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

- 特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。

- 三、商务报价响应文件（壹正贰副制作、密封；且不得出现在资格审查及技术响应文件中）

1、竞争性磋商响应函（格式见附件）【加盖单位公章】

2、磋商响应报价表（格式见附件）【加盖单位公章】

3、磋商响应报价明细表（格式自拟）【加盖单位公章】

- 附件：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

2、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

:

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

3、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至现场备查。

## 4、正负偏离表

商务技术正负偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：

- 注：

①响应供应商应对照采购文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《商务技术正负偏离表》上明示。③该表不作为响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

:

依据贵单位组织的（磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

二○二四年      月     日

6、磋商响应报价表

项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 第二次报价（磋商现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备的成本、包装、运输、现场安装调试费、维修费、人工费、管理费、利润等；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保修期（保修按国家强制标准、厂家标准服务或业主规定的保修服务执行）、售后服务等一切费用。

- 投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

- 7、报价明细表

（格式自拟）